KY 35S.., KY35K.., KY45S..,KY45K.., KY45M.., KY59M.. kapcsolós motorok használati,

beállítási leírása

Kiindulási állapot: a motor a tengelybe lett szerelve, a kapcsológyűrű rögzítve lett a motor tövére. Fontos, hogy a kapcsológyűrű ne mozduljon el, ugyanis ez számolja a fordulatszámot. (E nélkül nincs a motornak végállása.)

A motor a felfogatóval úgy legyen rögzítve, hogy a két végállás beállító lyuk könnyen

hozzáférhető legyen, (Kifelé nézzenek a szerelő lyuk felé.)

A motorhoz csatlakoztassa a szerelőkábelt szín szerint, és indítsa el a motort LE irányba. Kb. 5-10 másodperc múlva a motor megáll, ezzel elérve az alsó végállását.

A lamellákat akassza be  a tengelybe a feltolás gátló segítségével.

A szerelőkábelen lévő FEL gomb megnyomásával vigye fel a redőnyléceket, amíg már csak

30 cm marad a palástból.

A motor végében lévő alsó lyukba illessze be a beállító pálcát és tekerje a – irányba. (Felfelé)

Tekerjen a pálcával pár fordulatot addig, amíg a szerelőkábelen lévő FEL gomb megnyomására

(folyamatosan próbálja) meg se mozdul a motor. A FEL gombot hagyja benyomva.

Most a pálca segítségével kezdje  tekerni a + irányba és a motor elindul a felső végállás felé,

amit vigyen fel teljesen, de ne feszüljön.

A helyszínen még lehet finomítani a végállást (az oldalsó részen a szerelő lyuknál benyúlva a beállító pálcával)

Ezzel befejeződött a végállás beállítása